表 商用信号源/AWG 与本作品指标对比

| 对比指标 | 本作品 | RIGOL DG4202 | Keysight 33622A | SIGLENT SDG7052A | Keysight M8195A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器定位 | 开放式宽带 AWG 原型 | 普通商用函数 | 中高端通用信号发生器 | 高速商用任意波形发生器 | 高端高速 AWG |
| 采样率 | 11.79648 GSa/S | 500 MSa/s | 1 GSa/s | 5 GSa/s | 最高 65 GSa/s |
| 输出带宽 / 最高频率 | DC-2 GHz | 正弦 1 μHz-200 MHz；Arb 1 μHz-50 MHz；Sweep 起止 1 μHz-200 MHz | 正弦 1 μHz-120 MHz（≤4 Vpp）；≤8 Vpp 到 80 MHz；≤10 Vpp 到 60 MHz | 正弦 1 μHz-500 MHz；Arb/AFG 1 μHz-50 MHz；可选 IQ 载波 0-1 GHz | 模拟带宽 25 GHz；宽带 RF 瞬时带宽 DC-25 GHz；产品页频率范围 >240 MHz |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 8 bit |
| 最小频率 | DC | 1 μHz（正弦/扫频起止频率） | 1 μHz（正弦/方波/脉冲/斜波等） | 1 μHz（正弦/Arb/方波/脉冲） | 非函数发生器式频率旋钮；周期波形最低基频按 Fs/N。16 GSa、53.76 GSa/s 时约 3.36 Hz；65 GSa/s 时约 4.06 Hz |
| 频率分辨率 | 0.01 mHz | 1 μHz | 1 μHz | 1 μHz | 由 Fs/N 决定；16 GSa 记录约 3.36-4.06 Hz/周期；采样时间步进 15.38 ps @65 GSa/s |
| 最小输出幅度 | 1 mV | 1 mVpp（50 Ω） | 1 mVpp（50 Ω）；2 mVpp（开路） | 1 mVpp（50 Ω） | 官方未列通用最小幅度；按 8-bit 全幅估算 1 LSB≈3.9 mV(se) 或 7.8 mV(diff) |
| 最大输出幅度 | 3 Vpp | 10 Vpp ≤20 MHz；5 Vpp ≤70 MHz；2.5 Vpp ≤120 MHz；1 Vpp ≤200 MHz（50 Ω） | 10 Vpp（50 Ω）；20 Vpp（开路） | 正弦 12 Vpp ≤40 MHz；6 Vpp 40-120 MHz；3 Vpp >120 MHz（50 Ω） | 1 Vpp 单端；2 Vpp 差分；电压窗口 -1.0 V 到 +3.3 V |
| 幅度精度 | 1 mVpp | ±(1% of setting + 2 mVpp)，1 kHz 正弦、0 V offset、>10 mVpp | ±(1% of setting + 1 mVpp)，1 kHz | ±(1% + 1 mVpp)，10 kHz 正弦、0 V offset | 内置频响/相响校准；官方未列通用函数发生器式幅度精度 |
| 扫频功能 | 线性/对数扫频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持复杂波形序列 |
| 开放性 | FPGA / UDP / JESD / RAM 链路可修改 | 封闭 | 封闭 | 封闭 | 封闭 |
| 综合特点 | 采样率高、带宽宽、结构开放、便于二次开发 | 成本较低、易使用，但带宽有限 | 稳定可靠，适合通用测试 | 性能较强，但仍为封闭仪器 | 性能顶级，但价格高、二次开发受限 |

从对比可以看出，本作品在采样率、输出带宽和开放可重构性方面明显优于普通函数/任意波形发生器；与高端商用 AWG 相比，本作品在校准完整性和垂直分辨率方面仍有提升空间，但具备成本更低、结构透明、可修改底层数据链路等优势，更适合竞赛验证、科研实验和国产化仪器原型开发。

注：商用仪器指标用于典型型号横向对比，具体配置以对应型号官方数据手册为准。

资料来源补充：RIGOL DG4000 数据表：DG4202 正弦 1 μHz-200 MHz、频率分辨率 1 μHz、50 Ω 幅度 1 mVpp-10/5/2.5/1 Vpp 分段、幅度精度 ±(1%+2 mVpp)。

资料来源补充：Keysight 33600A 数据表：33622A 正弦 1 μHz-120 MHz、1 μHz 分辨率、50 Ω 幅度 1 mVpp-10 Vpp、幅度精度 ±(1%+1 mVpp)。

资料来源补充：SIGLENT SDG7000A 数据表：SDG7052A 正弦 1 μHz-500 MHz、频率分辨率 1 μHz、50 Ω 正弦输出 1 mVpp-12/6/3 Vpp 分段、幅度精度 ±(1%+1 mVpp)。

资料来源补充：Keysight M8195A 数据表/产品页：最高 65 GSa/s、25 GHz 模拟带宽、8-bit、16 GSa 存储、1 Vpp(se)/2 Vpp(diff)；频率类指标按任意波采样率与点数计算。

https://www.batronix.com/pdf/Rigol/Datasheet/DG4000_DataSheet_EN.pdf

https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-04123/data-sheets-archived/5991-3272.pdf

https://int.siglent.com/u_file/download/24_10_22/SDG7000A_Datasheet_EN01C.pdf

https://www.keysight.com/us/en/product/M8195A/65-gsa-s-arbitrary-waveform-generator.html

https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-04509/data-sheets/5992-0014.pdf