JESD Tone 48-bit DDS 原理与计算公式

适用范围：当前 KU5P + AD9173 工程中的 FPGA 内部 JESD single-tone 输出路径。

# 1. 核心思想

本设计中的 JESD single-tone 不再依赖 AD9173 片内 NCO 直接产生正弦，而是在 FPGA 侧使用 48-bit FTW 相位累加器产生相位，再通过 Vivado DDS Compiler 的 phase-to-amplitude 模块转换成 signed 16-bit 正弦样点，经 JESD payload 送入 AD9173。

频率控制由 48-bit FTW 决定，频率分辨率来自 48-bit 相位累加器。

幅度样点由 DDS Compiler LUT-only phase-to-sine 模块产生，当前相位输入宽度为 16 bit。

JESD 时钟每拍并行输出 4 个连续样点，因此单路 payload sample rate 是 JESD user clock 的 4 倍。

# 2. 相位累加与 FTW

DDS 的基本状态量是相位累加器 phase。每输出一个样点，相位累加一次：

phase[n+1] = (phase[n] + FTW) mod 2^48

输出频率与 FTW 的关系为：

f_out = FTW * Fs / 2^48

FTW = round(f_out * 2^48 / Fs)

其中 Fs 是单路 DAC payload 样点率，而不是单纯的 JESD user clock。

# 3. 当前工程中的采样率

f_clk = 245.76 MHz

samples_per_clk = 4

Fs = f_clk * 4 = 983.04 MSPS

Delta_f = Fs / 2^48 = 983.04e6 / 2^48 ≈ 3.49246 uHz

如果只按 245.76 MHz 时钟计算，分辨率会是约 0.873115 uHz；但当前 RTL 中 FTW 的定义是每个输出样点的相位步进，因此应使用 983.04 MSPS 计算。

| 项目 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JESD user clock | 245.76 MHz | RTL 时钟域中的 beat clock |
| 每拍样点数 | 4 | 每个 DAC converter 每拍输出 4 个连续 16-bit 样点 |
| Payload sample rate | 983.04 MSPS | FTW 公式中的 Fs |
| 相位累加器宽度 | 48 bit | 决定频率控制字分辨率 |
| DDS Compiler phase input | 16 bit | 当前使用 phase[47:32] 进入 phase-to-sine |
| DDS output | signed 16 bit sine | 送入后续 scale_sample() 幅度缩放 |

# 4. 并行 4 样点的相位关系

由于一个 JESD beat 内需要 4 个连续样点，RTL 在同一拍内展开 4 个相位：

phase0 = P

phase1 = P + FTW

phase2 = P + 2*FTW

phase3 = P + 3*FTW

P_next = P + 4*FTW

这样虽然 FPGA 时钟是 245.76 MHz，但每个 DAC 通道看到的是连续的 983.04 MSPS 样点流。

# 5. Phase-to-Amplitude 转换

当前 Vivado DDS Compiler 配置为 SIN_COS_LUT_only、Phase_Width=16、Output_Width=16、Output_Selection=Sine。RTL 将 48-bit phase 的高 16 bit 送入 DDS Compiler：

phase_word = phase[47:32]

这意味着频率控制仍保留 48-bit FTW 的细分能力；但正弦幅度查表使用 16-bit 相位地址。低 32 bit 主要用于长期相位累加和频率分辨率，高 16 bit 决定每个样点进入正弦表的位置。

# 6. 幅度缩放关系

DDS Compiler 输出 signed 16-bit 正弦样点 raw_sample，后级使用 Q1.15 风格的 scale 缩放：

scaled_sample ≈ raw_sample * scale / 2^15

scale = 0 表示静音。

scale = 0x7fff 表示 JESD 数字路径接近满幅。

JESD single-tone 当前不套用 NCO/RAM 幅度校准表时，3 Vpp 这类超过 dac_full_scale_vpk 的目标会被数字侧夹到 0x7fff。

# 7. 频率覆盖与示例

理论上，只要模拟链路和 AD9173/JESD 设置允许，DDS 频率由 FTW 直接指定：

FTW(1 mHz) = round(1e-3 * 2^48 / 983.04e6) ≈ 286

FTW(200 MHz) = round(200e6 * 2^48 / 983.04e6) ≈ 0x341555555555

1 mHz 到 200 MHz 在 48-bit FTW 数值上都可表示。实际输出质量还取决于时钟相噪、DDS 相位截断杂散、DAC 与模拟链路带宽、输出耦合方式、幅度校准和测试时间窗口。

# 8. 与片内 NCO / RAM 模式的边界

JESD single-tone：FPGA 侧 DDS 产生样点，经 JESD 送入 AD9173。

NCO-only：HostApp/VIO/SPI 配置 AD9173 片内 NCO；此路径不由 FPGA DDS 样点决定。

RAM waveform：HostApp 写入 waveform RAM，RTL 循环播放 RAM 样点；不是本 DDS 单音路径。

因此，JESD single-tone 的 FTW、scale 和校准策略应与 NCO-only、RAM waveform 分开看待。